Análisis de necesidades de red: EliteScout S.L.

- Cuántos equipos informáticos tiene la empresa

La agencia va a tener 7 dispositivos.

- Qué tipo de dispositivos existen

La infraestructura se divide en los siguientes dispositivos Hardware):

  - 3 PCs de sobremesa (Analistas): Equipos de alto rendimiento para el procesado de vídeo.

  - 1 PC de sobremesa (Administración): Destinado a tareas de gestión, contabilidad y contratos.

  - 1 Servidor NAS: Unidad de almacenamiento masivo en red para centralizar la base de datos de jugadores y partidos.

  - 1 Laptop (Dirección): Equipo portátil para el director técnico, con necesidad de movilidad dentro de la oficina.

  - 1 Impresora Multifunción: Dispositivo de salida para informes y contratos, con conexión inalámbrica.

  - Electrónica de red: 1 Router (Cisco 2911), 1 Switch (Cisco 2960) y 1 Access Point.

- Qué servicios de red necesitan

Para que la empresa sea operativa, se requiere lo siguiente:

  - Seguridad Wi-Fi (WPA2): Cifrado de datos para la conexión del laptop y la impresora.

  - Resolución de nombres (DNS): Para la navegación web fluida. ● Si necesitan acceso a internet Sí, es indispensable.

  - Los analistas necesitan descargar partidos en alta resolución de plataformas externas y subirlos a su base de datos

  - El departamento de administración requiere acceso a servicios online

  - Se requiere una conexión simétrica (fibra óptica) para subir informes a la nube para los clientes (clubes de fútbol).

- Si necesitan compartir archivos o impresoras

SI.

  - Archivos: Se debe configurar un entorno de red donde los 4 PCs puedan acceder simultáneamente al Servidor NAS para editar los mismos archivos de vídeo sin necesidad de usar discos duros externos.

  - Impresora: La impresora debe ser accesible por todos los miembros de la red (cableados e inalámbricos) para evitar que cada puesto necesite una impresora física individual.

- Propuesta de solución en la nube.

Para complementar la infraestructura física de EliteScout S.L. y asegurar la disponibilidad global de los datos, se propone la siguiente integración cloud:

- Proveedor de servicios: Se ha seleccionado Google Cloud Storage (Nearline) o Microsoft Azure, debido a su alta compatibilidad con los sistemas Windows 11 Pro instalados en la oficina.

- Diseño de Arquitectura Híbrida: El Servidor NAS local actuará como "puerta de enlace". Se configurará un servicio de Cloud Sync que realice una copia de seguridad automática y cifrada de los informes de vídeo finalizados cada 24 horas.

- Escalabilidad y Seguridad: Esta solución permite que, si la agencia crece, no sea necesario comprar más discos físicos de inmediato, pudiendo ampliar el espacio en la nube al instante. Además, garantiza la Regla de Backup 3-2-1 (tener al menos una copia fuera de la oficina por seguridad ante incendios o robos).

- Estimación de Costes:

  - Suscripción Mensual: Aproximadamente 12,50 €/mes por 2TB de almacenamiento crítico.

  - Mantenimiento: Incluido en las tareas mensuales del servicio técnico de la empresa.